3. Základní funkce

3.11 Nelineární korekce

Funkce:

Nelineární korekce umožňuje obsluze zadávat hodnotu nelineární korekce chyby do digitální indikace, čímž může tato digitální indikace kompenzovat všechny typy chyb stroje. Funkce nelineární korekce digitální indikace může značně zvyšovat přesnost stroje pouze v případě, mají-li pracovní pozice stroje vysokou opakovatelnost. Tato funkce je použitelná zejména u strojů, které mají vysoké požadavky na přesnost, jako jsou brusky, vrtací stroje atd.

Princip funkce:

Nelineární korekce přizpůsobuje pevnou polohu poskytnutou referenční polohou přesného odměřovacího pravítka, jako bod absolutní nuly tohoto stroje. Centrální řídicí jednotka digitální indikace bude kompenzovat hodnoty podle seznamu vstupních chyb v části nastavení parametrů. Software digitální indikace může poskytovat funkci nelineární korekce chyby na osách X, Y a Z. Každá osa má maximální hodnotu korekce 40 bodů. Uvědomte si, že nelineární a lineární korekce nemohou být používány současně.

Tato digitální indikace má dvě metody pro nelineární korekci chyby:

- Počáteční bod je brán jako mechanická nula pro vytvoření korekce chyby. (Obr. 1)

- První bod absolutní nuly na přesném odměřovacím pravítku je brán jako mechanická nula pro vytvoření korekce chyby. (Obr. 2)

Počáteční bod je mechanická nula

(Obr. 1)

Poloha absolutní nuly přesného odměřovacího pravítka je mechanická nula

Poloha absolutní nuly

(Obr. 2)

L: Vzdálenost efektivního dosahu přesného odměřovacího pravítka

L1: Délka části korekce

L2: Efektivní vzdálenost korekce

1. Parametry jsou nastaveny následovně: (Metoda pro osy X, Y a Z je stejná).

Krok 1: Po zavedení systému nastavte v menu systému metodu korekce jako nelineární korekci. Stiskněte tlačítko   a potom tlačítko  , aby došlo k zvolení XYZ-CoMP. Potom stiskněte tlačítka ,  a   aby došlo u os X, Y a Z k nastavení nelineární korekce. Je-li na displejích pro osy X, Y a Z na digitální indikaci zobrazeno heslo Un-LinE, znamená to, že byla nastavena nelineární korekce. Stiskněte znovu tlačítko , abyste opustili menu systému pro nastavení.

Krok 2: Přemístěte přesné odměřovací pravítko na minimální koncovou část souřadnicových dat, aby došlo k vynulování. Digitální indikace zadává způsob zobrazení absolutních souřadnic ABS.

Krok 3: Stiskněte tlačítko   a potom tlačítko  , aby došlo k zadání funkce nelineární korekce pro osu X a zadejte příslušné parametry.

Krok 4: Zadejte číslo korekce.

Nastavení podle obr. 1:

Nastavení podle obr. 2:

Poznámka: Číslo části korekce jakékoli osy musí být zadáváno na ose X.

Krok 5: Zadejte délku každé části korekce

Krok 6: Zvolte počáteční bod (nelineární korekce bere polohu nuly jako počáteční bod. Existují dva druhy polohy nuly: a. Levá nula, b. Poloha mechanické nuly s absolutními souřadnicemi ABS. Proveďte volbu stisknutím tlačítek   a .)

Metoda A: Nulování směrem doleva

Metoda B: Poloha nuly s absolutními souřadnicemi ABS

Metoda A (Nulování směrem doleva), odstraňte počáteční bod na levé straně a proveďte potvrzení stisknutím tlačítka  .

Metoda B (Poloha nuly s absolutními souřadnicemi ABS), postup je podobný jako u nalezení polohy nuly se souřadnicemi REF. Po nalezení polohy nuly je rozhraní korekce zadáváno automaticky.

Poloha nuly je počítaný bod a jedná se o nejdůležitější referenční bod pro nelineární korekci. Po zadání rozhraní korekce zobrazuje osa X aktuální data přesného odměřovacího pravítka a osa Y zobrazuje hodnotu korekce osy korekce.

Krok 7: Postupně zadávejte nastavené hodnoty a stiskněte tlačítko  , aby došlo k přesunu na následující bod.

Osa X zobrazuje aktuální pohyb hodnoty přesného odměřovacího pravítka a osa Y zobrazuje upravenou hodnotu. Při zadávání upravené hodnoty musíte nejdříve měřit od počátečního bodu do zobrazené polohy upravené hodnoty osy Y a potom musíte přesunout přesné odměřovací pravítko osy X do změřené polohy se standardní hodnotou.

Stiskněte tlačítko  , aby došlo k nastavení dalšího bodu.

Poznámka: U této funkce nesmí rozsah korekce přesáhnout hodnotu 1 mm/m. V jiných případech bude korekce nastavena na hodnotu 0.

2. Metoda pro zrušení hodnoty nelineární korekce:

Hodnota nelineární korekce může být použita pouze pro digitální indikaci, přesné odměřovací pravítko a stroj, jsou-li nastavovány dohromady. Jsou-li přesné odměřovací pravítko nebo digitální indikace, jejichž hodnota korekce byla nastavena na určitý stroj, přemístěny na jiný stroj, tato hodnota nelineární korekce není správná. V takovém případě musí být hodnota nelineární korekce zrušena nebo resetována.

Metoda zrušení je následující:

Podle výše uvedené metody nastavení nelineární korekce nastavte část korekce na 0, jakmile budete vyzváni k inicializaci všech parametrů korekce. V tom okamžiku budou všechny dříve nastavené parametry korekce neplatné a aktuální hodnota korekce je 0.

3. Metoda obnovení mechanické nuly

Došlo-li k vypnutí napájení během pohybu přesného odměřovacího pravítka nebo pohybovalo-li se přesné odměřovací pravítko, aniž by byl zapnutý stroj, před zaváděním systému musí být znovu nalezena mechanická nula. Dochází-li k pohybu stroje při vypnutém napájení, počátek souřadnic stroje se nemůže shodovat s hodnotou na digitální indikaci. Nedojde-li k obnovení mechanické nuly, taková dislokace bude zanesena do následujícího souřadnicového systému uživatele, protože hodnota nelineární korekce je nastavena na základě špatných mechanických souřadnic při výpočtu souřadnic uživatele, což zanese chyby do zobrazených souřadnic.

Proveďte nastavení mechanické nuly následovně:

Po zavedení systému zadejte nelineární korekci. Při zadávání čísla části korekce a délky korekce neprovádějte žádné změny a stiskněte přímo tlačítko  , aby došlo k přeskočení. Potom se dostanete k volbě počátečního bodu korekce, zvolte parametr ABS-ZERO (poloha absolutní nuly) a stiskněte tlačítko  , aby došlo k nalezení polohy nuly. Nyní bude na informačním displeji zobrazeno RESET-X, posunujte přesné odměřovací pravítko osy X, abyste našlo polohu nuly, dokud digitální indikace nevydá zvukový signál. Systém vstoupí do rozhraní korekce automaticky. Potom stiskněte tlačítko  , aby došlo k opuštění režimu nelineární korekce.

Poznámka:

Pracovní nula může být obnovena pouze v případě, je-li počáteční bod nelineární korekce nastaven v poloze absolutní nuly. Je-li nastaven více vlevo, než je poloha absolutní nuly, pracovní nula nemůže být obnovena. Nyní musíte resetovat nelineární korekci. Následující metoda je doporučena pro nastavení nelineární korekce: nastavte počáteční bod korekce jako polohu absolutní nuly. Uživatel bude vyhledávat mechanickou nulu po každém zavádění systému, aby byla zaručena konzistence mechanických nul.